PROJEKTNI ZADATAK

Izraditi tehničku dokumentaciju za potrebu realizacije projekta modernizacije postojeće instalacije sustava javne rasvjete prema članku 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 034/18), koji navodi da se bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu izvoditi radovi na postojećim instalacijama javne rasvjete u svrhu poboljšanja njihove energetske učinkovitosti te prema Pravilniku o održavanju građevina (NN 122/2014 od 17.10.2014.) koji omogućuje zamjenu svjetiljka po principu „1 za 1“ korištenjem tehnološki naprednijih svjetiljka u LED tehnologiji, ali uz očuvanje jednakih ili boljih uvjeta osvijetljenosti u odnosu na zatečeno postojeće stanje u opsegu kako slijedi:

Građevina:

Javna rasvjeta Grada Križevci – modernizacija uporabive građevine – okolni mjesni odbori (naselja)

Vrsta projekta: glavni projekt

Radovi: elektrotehnički projekt

Procijenjeni broj rasvjetnih pozicija: cca. 1.933 kom (POSTOJEĆE stanje)

Procijenjeni broj rasvjetnih pozicija: cca. 3.500 kom (NOVO stanje - APROKSIMACIJA)

Proces izrade GLAVNOG elektrotehničkog projekta uključuje slijedeće korake:

- Pregled terena te ucrtavanje i utvrđivanje postojećeg stanja

- Izrada projekta

(modernizacija javne rasvjete zamjenom - ugradnjom učinkovitih LED svjetiljka)

- Izrada troškovnika opreme i radova

- Ishođenje suglasnosti za glavni projekt od strane HEP-a

Detaljan opis svakog koraka:

1. Pregled i utvrđivanje postojećeg stanja na terenu uključuje:

GIS (GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV - „KATASTAR“) JAVNE RASVJETE

Prikaz pozicija elemenata sustava javne rasvjete u prostoru (nije geodetske točnosti) korištenjem naprednog Internet sučelja na QGIS platformi (Free and Open SourceGeographicInformation System - www.qgis.org).

- GIS („katastar”) javne rasvjete je

  - skup nacrta, tabelarnih i tekstualnih dokumenata međusobno povezanih u jednu funkcionalnu i interaktivnu cjelinu

- GIS („katastar”) javne rasvjete služi za

  - bolji uvid i kontrolu sustava javne rasvjete – idealna evidencija

  - lakše održavanje sustava javne rasvjete

  - donošenje budućih odluka vezanih za sustav javne rasvjete

- GIS („katastar”) javne rasvjete čini

  - Web aplikacija za pregled i PC aplikacija za unos podatak na QGIS platformi

  - Excel baza podataka eksportirana iz PC aplikacije

- GIS („katastar”) javne rasvjete sadrži

  - izmjera na terenu osnovnih mjera potrebnih za svjetlotehnički proračun

  - atribute za svako rasvjetnu poziciju i obračunsko mjerno mjesto (točan popis atributa koji će se prikupljati kroz realizaciju ovog projekta bit će usuglašen sa odabranim ponuditeljem tokom izrade dokumentacije)

2. Izrada projekta

vrsta projekta: glavni projekt

radovi: elektrotehnički projekt

naziv: glavni projekt – javna rasvjeta Grada Križevci – modernizacija uporabive građevine – okolni mjesni odbori (naselja)

– uključuje 2 primjerka glavnog projekta u papirnatom i digitalnom formatu

– glavni projekt mora biti pripremljen za aplikaciju na natječaj HBOR-a

„ESIF KREDITI ZA JAVNU RASVJETU“,

odnosno, moraju se obraditi sve karakteristike iz

„Prilog II. MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

ENERGETSKI OBNOVLJENE JAVNE RASVJETE“

iz programa kreditiranja ESIF Krediti za javnu rasvjetu.

Osim prethodno navedenog, u prilogu ovog projektnog zadatka se nalazi cijeli izvorni dokument HBOR-a sa navedenim minimalnim i preporučenim uvjetima s kojima glavni treba u što većoj mjeri uskladiti.

Projekt podijeliti u 2 funkcionalne cjeline odnosno u 2 zasebna troškovnika na slijedeći način:

Prva (1.) funkcionalna cjelina je dio područja zahvata projekta koji se MOŽE na ekonomski prihvatljiv način tehničkim rješenjima uskladiti sa propozicijama natječaja HBOR te njega izraditi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 034/18) odnosno normi HRN EN 13201-2:2016.

Druga(2.) funkcionalna cjelina je dio područja zahvata projekta koji se NE MOŽE na ekonomski prihvatljiv način tehničkim rješenjima uskladiti sa propozicijama natječaja HBOR te njega izraditi prema Pravilniku o održavanju građevina (NN 122/2014) koji omogućuje zamjenu svjetiljka po principu „1 za 1“ korištenjem tehnološki naprednijih, okolišno prihvatljivijih i energetski učinkovitijih svjetiljka u LED tehnologiji, ali uz očuvanje jednakih ili boljih uvjeta osvijetljenosti u odnosu na zatečeno postojeće stanje.

Za potrebu izrade svjetlotehničkih proračuna koji se mogu izraditi jedino proračunima sa stvarnim, konkretnim proizvodima koristiti svjetiljke nekog od proizvođača: Energy plus d.o.o. ili jednakovrijedan.

Kod izrade troškovničkih stavki ne navoditi ime proizvođača ili tvorničku oznaku proizvoda već iste opisati isključivo navođenjem karakteristika proizvoda.

3. Izrada troškovnika opreme i radova na temelju izrađenog glavnog projekta te izrada detaljne procjene investicije (projektantski troškovnik).

– uključuje 2 primjerka projektantskog troškovnika u papirnatom i digitalnom formatu + 1 primjerak bez upisanih cijena

4. Ishođenje suglasnosti za glavni projekt od strane HEP-a

- prema Pravilniku o održavanju građevina (NN 122/2014 od 17.10.2014.)

- prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 034/18)

- ishođenje potvrde je u nadležnosti naručitelja na temelju uputa i dokumentacije koju izrađuje projektant

Podloge za izradu projektne dokumentacije osigurava naručitelj u slijedećem opsegu:

- Projektni zadatak investitora

- Izvješće o energetskom pregledu sustava javne rasvjete

- Dokumentacija o nadmetanju

Ovim projektnim zadatkom nije obuhvaćeno:

1.	Izradu energetskog pregleda javne rasvjete

2.	Svjetlotehnička mjerenja na terenu

3.	Elektrotehnička mjerenja na terenu

4.	Troškove HEP-a kod eventualnih sudjelovanja u nekim aktivnostima

5.	Utvrđivanje trasa podzemnih vodova javne rasvjete

Grad Križevci, prosinac 2018.

NARUČITELJ: